| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | EGZEMPLARZ 1 |
| --- | --- |
| TEMAT |  |
| ST KOD CPV 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ Z BIAŁEJ WOLI DO EŁDYT WIELKICH WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W OBRĘBIE WÓJTOWO, ŚWIĘKITY, EŁDYTY MAŁE, GMINA LUBOMINO, POWIAT LIDZBARSKI DZIAŁKI NR: 280904_2.0005.8/16; 280904_2.0005.38/1; 280904_2.0010.3/1; 280904_2.0010.5; 280904_2.0010.29; 280904_2.0010.4/1; 280904_2.0010.6/5; 280904_2.0010.6/6; 280904_2.0010.6/7; 280904_2.0010.6/8; 280904_2.0010.6/9; 280904_2.0010.6/10; 280904_2.0010.6/11; 280904_2.0010.6/12; 280904_2.0010.1/16; 280904_2.0014.26; 280904_2.0014.176; 280904_2.0014.177; 280904_2.0014.206; 280904_2.0014.3/14; 280904_2.0014.3/15; 280904_2.0014.28; 280904_2.0014.155; 280904_2.0014.152; 280904_2.0014.82 |  |
| INWESTOR |  |
| GMINA LUBOMINO UL. KOPERNIKA 7, 11-135 LUBOMINO |  |
| WYKONAWCA |  |
| PROJEKTANT UPRAWNIENIA BUDOWLANE mgr inż. ANNA JANIK MAZ/0334/POOS/11 | PODPIS |
|  | PODPIS |
| ŚWIEKITKI 1A, 11-135 LUBOMINO biuro@mapserwis.com |  |
| DATA WYKONANIA |  |
| PAŹDZIERNIK 2022 |  |

SPIS TREŚCI:

- WSTĘP	2

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej	2

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	2

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	2

  - Określenia podstawowe	2

  - Ogólne postanowienia	3

- MATERIAŁY	5

  - Wymagania ogólne	5

  - Rurociągi grawitacyjne	5

  - Rurociągi tłoczne	6

  - Studzienki rewizyjne	6

  - Pompownie ścieków	7

  - Kruszywo na podsypkę	8

  - Beton	8

  - Składowanie materiałów	8

- SPRZĘT	8

  - Wymagania ogólne	8

  - Sprzęt do robót ziemnych i wykonywania sieci kanalizacyjnej	9

- TRANSPORT	9

  - Wymagania ogólne	9

  - Transport rur i kształtek	9

  - Transport armatury	10

  - Transport studzienek	10

  - Transport pokryw i włazów	10

  - Transport mieszanki betonowej	10

  - Transport kruszyw	10

  - Transport pompowni	10

- WYKONANIE ROBÓT	10

  - Wymagania ogólne	10

  - Roboty przygotowawcze	11

  - Roboty montażowe	11

  - Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie	12

  - Próba szczelności	13

  - Pompownie ścieków	13

  - Skrzyżowania sieci z istniejącym uzbrojeniem terenu	13

  - Wady robót spowodowane przez poprzednich wykonawców	13

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	14

  - Wymagania ogólne	14

  - Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru	14

  - Dopuszczalne tolerancje i wymagania	14

- OBMIAR ROBÓT	15

  - Ogólne zasady obmiaru robót	15

  - Jednostki obmiaru	15

- ODBIÓR ROBÓT	15

  - Ogólne zasady odbioru robót	15

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	15

  - Odbiór częściowy	15

  - Odbiór ostateczny robót	15

  - Odbiór pogwarancyjny	16

- PODSTAWA PŁATNOŚCI	17

  - Ogólne wymagania	17

  - Płatności	17

- PRZEPISY ZWIĄZANE	17

  - Normy	17

  - Inne	18