SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

STWiORB

NAZWA ZAMÓWIENIA	    :

Instalacji fotowoltaicznej w układzie on-grid (prosumenckim) o mocy łącznej do 31,50  kWp zlokalizowanej na  dachu Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino woj. warmińsko-mazurskie

ADRES ZAMÓWIENIA	     :

Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

woj. warmińsko-mazurskie

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO :

Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

woj. warmińsko-mazurskie

tel. 089 532-44-50

NIP: 743 19 91 269   REGON:000540920

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO  :

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

woj. warmińsko-mazurskie

Kody i nazwy robót budowlanych:

(CPV) 09.31.00.00-5 - Instalacja ogniw fotowoltaicznych

Opracowała: mgr inż. MBA Tomasz Mania

04.06.2020r.

# 1.0. 	WSTĘP

## 1.1. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są  wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  dotyczących budowy instalacji  ogniw fotowoltaicznych do zasilania systemu energetycznego obiektu termo modernizowanego obiektu  Urzędu Gminy w Lubominie

## 1.2. 	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

## 1.3. 	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji   ogniw fotowoltaicznych – zgodnie z punktem 1.1.

Zgodnie z ustawą z 29.01.2004 Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) art. 30 i 31, zgodne z Wspólnym Słownikiem Zamówień CPU (Common Procurement Vocabulary), niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót :

- 09.31.00.00-5, 09.33.12.00-0. instalacja ogniw PV

## 1.4. 	Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z określeniami ujętymi odpowiednich normach i przepisach dla branży  instalacji  wykorzystujących energię  słoneczną do produkcji energii elektrycznej.

## 1.5. 	Ogólne wymagania dotyczące robót

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji , a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

- budowlano-montażowych., Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

# MATERIAŁY

- Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

# 3.0. 	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

Montaż instalacji wymaga zastosowania narzędzi ręcznych oraz specjalistycznych urządzeń  pomiarowych  związanych  z  testowaniem  układu. Do montażu instalacji  solarnej , która  będzie  montowana  częściowo w  maszynowni  pompy  ciepła   jak  i  na  połaci dachu budynku bosmanatu należy  zastosować specjalistyczny  osprzęt  i  narzędzia  posiadające określone atesty i  certyfikaty  bezpieczeństwa.

# 4.0. 	TRANSPORT

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji urządzeń itp, niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót instalacji  solarnej  . W czasie transportu należy zabezpieczyć  kolektory  słoneczne , zbiorniki oraz  inny  osprzęt  pomocniczy w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń i oprzyrządowania instalacji  solarnej  należy przestrzegać zaleceń wytwórców. Zaleca się dostarczenie urządzeń bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

# 5.0. 	WYKONYWANIE ROBÓT

## 5.1. 	Wymagania ogólne

Ogólne warunki wykonywania robót podano w Specyfikacji Technicznej - Wymagania ogólne.

## 5.2. 	Roboty przygotowawcze i montażowe

Przed przystąpieniem do prac montażowych instalacji ogniw fotowoltaicznych  w systemie konstrukcji kątowej należy wytrasować i rozłożyć konstrukcję montażową  zgodnie z projektem na dachu budynku.

Źródłem energii dla systemu ogniw PV w układzie on - grid będzie energia promieniowania słonecznego, która zostanie przetworzona na prąd stały za pomocą płaskich paneli fotowoltaicznych jednostronnych w technologii np: smart wire na potrzeby sytemu grzewczego (c.o. + c.w.u.) oraz urządzeń elektrycznych  – zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym instalacji PV. System ogniw PV o mocy 31,50 kWp umieszczony na dachu płaskim  będzie bezpośrednio produkował energię elektryczną z włączeniem do instalacji grzewczej pompy ciepła z systemem magazynowania energii w sieci oraz zbiornikach buforowych c.o. oraz c.w.u. . Ze względu na charakter pracy budynku oraz istniejących w nim systemów energetycznych,  energia elektryczna wytwarzana bezpośrednia z OZE będzie uzupełnieniem bilansu energetycznego budynku na potrzeby c.o. + c.w.u. Inwertery umieszczone na dachu budynku zgodnie z projektem technicznym.

Projektowana instalacja składa się będzie z:

- ogniwa fotowoltaiczne wysokowydajne

np.: 455 Wp w technologii np: smart wire – 69 szt.,

- rozdzielnia wewnętrzna  – 2 szt. ,

- inwerter np.:  12/15  kW / DC –  szt.,

- system sterowania on-line - 1 szt.

- układ pomiaru napięcia - 1szt.

- przewodów i złączy zgodnych w projektem technicznym

# 6.0. 	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji solarnej powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

Kontrola jakości robót powinna  obejmować następujące badania:

- zgodności z Dokumentacją Projektową

- pomiary  i  badanie elektryczne układu  instalacji ogniw fotowoltaicznych

# 7.0. 	ODBIÓR ROBÓT

- Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót

- Dziennik budowy

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

# 8.0. 	OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne”.

Jednostką obmiarową instalacji  solarnej  jest  mb. ; komplet  lub  sztuka .

# 9.0. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”.

Płatność za kompletną instalację solarną  na podstawie dokumentacji projektowej oraz zestawienia nakładów rzeczowych.

## 9.1. 	Zestawienie nakładów rzeczowych

Zestawienie robót - wg. Zestawienia Nakładów Rzeczowych (odrębne opracowanie).

# 10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1. Polskie normy

PN-EN ISO 9488:2002 
Energia słoneczna - Terminologia.

PN-EN 50380:2003 
Karta danych i informacyjna tabliczka znamionowa modułów fotowoltaicznych.(j.ang.)

PN-EN 50461:2007 
Ogniwa słoneczne - Karta informacyjna produktu i specyfikacja parametrów dla krystalicznych ogniw krzemowych. (j.ang.) 

PN-EN 50521:2009 
Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych - Wymagania bezpieczeństwa i badania. (j.ang.) 

PN-EN 60891:2002 
Postępowanie zapewniające korekturę temperatury i natężenia promieniowania do pomierzonych charakterystyk prądowo napięciowych krystalicznych urządzeń krzemowo-fotowoltaicznych. (j.ang.) 

PN-EN 60904-1:2007 
Elementy fotowoltaiczne - Część 1: Pomiar charakterystyk prądowo-napięciowych elementów fotowoltaicznych. (j.ang.) 

PN-EN 60904-2:2007 
Elementy fotowoltaiczne - Część 2: Wymagania dotyczące wzorcowych ogniw słonecznych. 

PN-EN 60904-2:2008 
Elementy fotowoltaiczne - Część 2: Wymagania dla elementów wzorcowych do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego. (j.ang.) 

PN-EN 60904-3:2006 
Elementy fotowoltaiczne - Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych dla zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego.

PN-EN 60904-3:2008 
Elementy fotowoltaiczne - Część 3: Zasady pomiaru fotowoltaicznych (PV) elementów słonecznych przeznaczonych do zastosowań naziemnych z wykorzystaniem wzorcowego widma promieniowania słonecznego. (j.ang.) 

PN-EN 60904-5:2002 
Elementy fotowoltaiczne - Część 5: Określanie równoważnej temperatury ogniwa (ETC) urządzeń fotowoltaicznych (PV) metodą napięcia przy otwartym obwodzie.(j.ang.) 

PN-EN 60904-7:2007 
Elementy fotowoltaiczne - Część 7: Obliczanie błędu wynikającego z niedopasowania spektralnego powstającego w trakcie testowania elementu fotowoltaicznego.

PN-EN 60904-8:2007 
Elementy fotowoltaiczne - Część 8: Pomiar czułości widmowej elementu fotowoltaicznego (PV). 

PN-EN 60904-9:2008 
Elementy fotowoltaiczne - Część 9: Wymagania dla symulatorów promieniowania słonecznego. (j.ang.) 

PN-EN 60904-10:2002 
Elementy fotowoltaiczne - Część 10: Metody pomiaru liniowości. (j.ang.) 

PN-EN 61173:2002 
Ochrona przepięciowa fotowoltaicznych (PV) systemów wytwarzania mocy elektrycznej - Przewodnik.

PN-EN 61194:2002 
Parametry charakterystyczne autonomicznych systemów fotowoltaicznych (PV). 

PN-EN 61215:2005 
Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych - Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu. (j.ang.) 

PN-EN 61277:2002 
Naziemne fotowoltaiczne (PV) systemy wytwarzania mocy - Uwagi ogólne i przewodnik. (j.ang.) 

PN-EN 61345:2002 
Badanie UV dla modułów fotowoltaicznych (PV). (j.ang.) 

PN-EN 61427:2009 
Ogniwa i baterie wtórne do zastosowań w fotowoltaicznych systemach energetycznych (PVES) - Wymagania ogólne i metody badań.

PN-EN 61646:2008 
Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu. (j.ang.) 

PN-EN 61683:2002 
Układy fotowoltaiczne - Stabilizatory mocy - Procedura pomiaru sprawności. (j.ang.) 

PN-EN 61701:2002 
Badanie korozyjne modułów fotowoltaicznych (PV) mgłą solną. (j.ang.) 

PN-EN 61702:2002 
Znamionowanie bezpośrednio połączonych fotowoltaicznych (PV) układów pompujących. (j.ang.) 

PN-EN 61724:2002 
Monitorowanie własności systemu fotowoltaicznego - Wytyczne pomiaru, wymiany danych i analizy. 

PN-EN 61725:2003 
Przedstawianie analityczne dziennych profili słonecznych. 

PN-EN 61727:2002 
Systemy fotowoltaiczne (PV) - Charakterystyki uniwersalnych złączy standardowych.(j.ang.) 

PN-EN 61730-1:2007 
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 1: Wymagania dotyczące konstrukcji. (j.ang.) 

PN-EN 61730-2:2007 
Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) - Część 2: Wymagania dotyczące badań. (j.ang.) 

PN-EN 61829:2002 
Krystaliczny układ krzemowo-fotowoltaiczny (PV) - Pomiary charakterystyk prądowo-napięciowych w terenie. (j.ang.) 

PN-EN 62093:2005 
Elementy uzupełniające w systemach fotowoltaicznych - Założenia kwalifikacyjne dla środowiska naturalnego. (j.ang.) 

PN-EN 62108:2008 
Moduły fotowoltaiczne oraz systemy z koncentratorami światła (CPV) - Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu. (j.ang.) 

PN-EN 62124:2005 
Systemy fotowoltaiczne (PV) wolnostojące - Weryfikacja projektu. (j.ang.) 

PN-HD 60364-7-712:2007 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 7-712: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania.

## 10.2. Inne dokumenty

- Warunki Techniczne Wykonania I Odbioru Robót

- Budowlano- Montażowych

- Dziennik Ustaw nr 75 z dn.15.06.2002 r.

- Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości .

- Świadectwa  klasy bezpieczeństwa

- Protokół badań elektrycznych.

- Wytyczne producenta ogniw PV .